EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES

Leyes Básicas para el Estudio de las Turbomáquinas

Definiciones de Rendimiento

Estudio Bidimensional del Flujo en Cascada

Turbomáquinas Generadoras de Flujo Radial

Instrucciones para responder la Evaluación:

- Seleccione una sola alternativa en cada una de las siguientes preguntas.

- Una vez seleccionada la alternativa haga doble click sobre la corneta de la letra para saber si su respuesta es correcta.

- Si su respuesta es correcta escuchará aplausos y si es incorrecta escuchará vidrio roto.

- En el estudio de las turbomáquinas se desarrollan las siguientes leyes:

    - Continuidad y primera ley

    - Continuidad, Primera Ley y Segunda Ley

    - Continuidad, Ecuación de Estado, Primera Ley y Segunda Ley

    - Ninguna de las anteriores

2. El rendimiento global para una turbina está dado por:

a)	Potencia en el eje entre potencia en el rotor

b)	Energía mecánica disponible en el eje entre la energía máxima del fluido

- Energía en el rotor entre la energía máxima del fluido

d)      Ninguna de las anteriores

3. En las turbinas de vapor y de gas cuando la energía cinética en el escape       	no se aprovecha el rendimiento es:

a)	Rendimiento total a total

b)	Rendimiento mínimo

- Rendimiento total a estático

d)      Ninguna de las anteriores

4.  Durante la expansión en la turbina, el rendimiento adiabático es:

- Mayor que el del pequeño escalonamiento

b)      Menor que el del pequeño escalonamiento

c)      Igual al del pequeño escalonamiento

d)      Ninguna de las anteriores

5.  El factor de recuperación se utiliza como una medida de la ineficiencia    	de la expansión completa en:

a)	Turbinas de vapor

- Turbinas de gas

- Turbinas hidráulicas

- Turbinas de vapor y de gas

- Las fuerzas de reacción ejercidas por el álabe sobre el fluido son:

- La fuerza tangencial y la axial

- La fuerza de sustentación, de resistencia, axial, y tangencial

- La fuerza de sustentación y resistencia

- Ninguna de las anteriores

- Los parámetros útiles para describir un ángulo en cascada son:

a)       Forma de la línea de curvatura, forma de distribución de espesores y el paso.

b)       Forma de la línea de curvatura, relación de espesores y paso-cuerda

c)        Las curvaturas y distribución de espesores x/l, t/l en función de x/l

d)        Ninguna de las anteriores

8.  El estudio sobre perfiles en aerodinámica, puede utilizarse en el 		desarrollo de:

a)        Turbomáquinas radiales

b)        Turbomáquinas diagonales

c)         Turbomáquinas axiales

d)         Ninguna de las anteriores

La cuerda de un perfil es:

- La distancia que hay de un perfil a otro perfil

- La línea tangente a la superficie inferior del álabe

- La línea tangente al borde de ataque

- Ninguna de las anteriores

Un ángulo de ataque demasiado grande produce

a)         Un aumento de la fuerza de sustentación

b)         Desprendimiento de las líneas de corriente

c)         Una disminución de la fuerza de arrastre

d)	 Ninguna de las anteriores

El grado de reacción puede estar entre:

a)         Entre 0.5 – 1.0

b)         Entre 0 – 0.5 ó 0.5 – 1.0

c)         Entre 0 – 0.5 ó 0.5 – 1.0, es posible que sea mayor que uno e inclusive negativo

- Ninguna de las anteriores

12. Los álabes de las bombas radiales pueden extenderse para formar el 		  	inductor en:

a)         La voluta

b)         El tubo de aspiración

c)         El difusor cónico

d)         El difusor radial

Un ventilador que produce una corriente en el aire libre solo produce un cambio de presión

a)           Total

b)           Estancamiento

c)           Dinámica

- Estática

- En las turbomáquinas radiales el flujo toma la forma de un disco:

a)         Tangencial al eje

b)         Meridional al eje

c)         Normal al eje

- Todas las anteriores

- Ninguna de las anteriores

Entre la entrada a la máquina (a) y entrada al rodete (1) para el caso del compresor, ocurre

a)         Aceleración del fluido

b)         Caída de la temperatura estática

c)         Caída de la presión estática

d)         Todas las anteriores

e)         Ninguna de las anteriores

a)         Las turbinas

b)         Especialmente en las bombas

c)         Sopladores y ventiladores

- Todas las anteriores

- Ninguna de las anteriores

16. Un grado de reacción próximo a cero es conveniente tenerlo en:

17. La eficiencia volumétrica tiene sentido en las máquinas

a)         De flujo radial puro

b)         De flujo axial

c)         Que tienen gasto de recirculación

d)   	Todas las anteriores

e)   	Ninguna de las anteriores

18. El aumento del número de álabes produce:

a)         Un aumento del factor de deslizamiento

b)         Una reducción de la eficiencia de la máquina

c)         Favorece la energía transferida

d)         Todas las anteriores

e)         Ninguna de las anteriores

19. Cuando la máquina es de flujo radial hacia dentro, se cumple:

a)         m0

b)         m0=m+mf

c)         m0=mf−m

d)   	Todas las anteriores

e)   	Ninguna de las anteriores

a)         Aumentar la presión

b)         Disminuir la velocidad

c)         Cambiar el sentido de flujo axial a flujo radial

d)   	Todas las anteriores

e)   	Ninguna de las anteriores

20. El inductor de un compresor tiene por finalidad