EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES

Turbomáquinas Generadoras de Flujo Axial

Turbomáquinas Motoras de Flujo Axial

Instrucciones para responder la Evaluación:

- Seleccione una sola alternativa en cada una de las siguientes preguntas.

- Una vez seleccionada la alternativa haga doble click sobre la corneta de la letra para saber si su respuesta es correcta.

- Si su respuesta es correcta escuchará aplausos y si es incorrecta escuchará vidrio roto.

- La característica de una turbomáquina de flujo axial, es:

  - Transmite relativamente poca energía al fluido

  - Son de baja carga por escalonamiento

  - Tienen alto gasto

  - Todas las anteriores

  - Ninguna de las anteriores

- Las bombas y ventiladores axiales se utilizan cuando se requiere:

  - Elevaciones pequeñas de presión y un caudal pequeño.

  - Elevaciones grandes de presión y un caudal grande.

  - Elevaciones pequeñas de presión y un caudal grande.

  - Todas las anteriores

  - Ninguna de las anteriores

3.	En las bombas y ventiladores de flujo axial puede haber:

- Álabes fijos en la entrada

- Álabes fijos en la salida

- Carencia de álabes fijos

d)	Todas las anteriores

e)	Ninguna de las anteriores

4.	En el triángulo de velocidades de un compresor axial se hacen las siguientes suposiciones:

- La velocidad relativa queda sin cambio ya que β1=β2

- La velocidad Cm se considera variable debido al cambio del área.

- La velocidad C1 es igual en magnitud y dirección  a C3

- Todas las anteriores

- Ninguna de las anteriores

- El factor de trabajo realizado Kb es:

  - Inversamente proporcional al área de los álabes

  - Inversamente proporcional al número de escalonamientos

  - Directamente proporcional a la velocidad Cm

  - Todas las anteriores

  - Ninguna de las anteriores

- En los escalonamientos de acción ocurre:

    - Transmisión sólo de energía cinética del fluido

    - No hay cambios de presión en los álabes móviles

    - Aumenta la velocidad en el estator

    - Todas las anteriores

    - Ninguna de las anteriores

7.	En la turbina Kaplan se presenta:

a)   Una componente tangencial de la velocidad en la descarga

b)  Un vacío relativo en la descarga

c)  Álabes fijos en el rodete

d)  Todas las anteriores

e)  Ninguna de las anteriores

8.  En la turbina Kaplan, la componente tangencial a la entrada del rodete varía:

a)  Inversamente a la velocidad relativa

b)  Inversamente a la velocidad meridional

c)   Inversamente a la distancia radial del eje

d)  Todas las anteriores

e)  Ninguna de las anteriores

9.	En una turbina Pelton:

a)   Se anula la fuerza dinámica axial

b)   El control del flujo se hace por cambios de área en el inyector

c)  El flujo se mueve en un plano tangencial

d)  Todas las anteriores

e)   Ninguna de las anteriores

10.	En una turbina Pelton el grado de reacción es:

a)   Gr = 0

b)  Gr = 0.5

c)  Gr = 1

d)  Todas las anteriores

e)  Ninguna de las anteriores

11.	 En los escalonamientos de reacción ocurre:

a)  Caída de presión sólo en los álabes del estator

b)  Aceleración del fluido en el estator

c)  No hay caída de presión en el rotor

d)   Todas las anteriores

e)   Ninguna de las anteriores

12.     En el escalonamiento de Rateau:

a)  Hay varios escalonamientos sencillos de impulsión en serie.

b)  Hay varios escalonamientos de presión es serie

c)   La caída de presión ocurre en la primera corona

d)  Todas las anteriores

e)   Ninguna de las anteriores

13.     El escalonamiento de velocidad está formado por:

a)  Una corona de toberas y un rotor

b)   Dos hileras de álabes móviles invertidos

c)   Una hilera de álabes fijos y otra móvil

d)   Todas las anteriores

e)  Ninguna de las anteriores

14.	  El escalonamiento de reacción tiene:

a)  La eficiencia más alta que el de velocidad

b)   El trabajo específico más alto que el de velocidad

c)  Grado de reacción 0.5

d)  Todas las anteriores

e)   Ninguna de las anteriores

15.     En el escalonamiento de Parsons el grado de reacción, puede ser:

a)  0 y 1

b)   0, 0.5 y 1

c)  Entre 0 y 1

d)  Todas las anteriores

e)  Ninguna de las anteriores