UNIVERSIDAD  NACIONAL  EXPERIMENTAL  DEL  TACHIRA

DISEÑO DE ELEMENTOS DE  MAQUINAS II

TEMA Nº5  ELEMENTOS MECANICOS FLEXIBLES

Variable

p

D

/2

e

A

B

Diámetro exterior (a los dientes)

Diámetro de raíz

Paso de la banda

Linea de paso

de la banda

Circunferencia de paso

de la polea

(b) Torzal Lang

(a) Torzal regular

(c) Sección transversal

de un cable 6 x 7

Diámetro de rodillo

Espaciamiento

de torones

Ancho de torón

Paso p

SAN CRISTOBAL, JUNIO 2004.

PROF. OMAR JORDAN M.

TEMA 5

Elementos Mecánicos Flexibles

5.1 – INTRODUCCION

Además de los engranajes, existen otros elementos mecánicos usados para transmitir potencia entre ejes.  Tales  elementos son de naturaleza flexible, y entre ellos encontramos las  bandas o correas, los cables y las cadenas. Las bandas o correas son especialmente útiles cuando la distancia entre centros es  relativamente grande y si se tratara de usar engranajes, estos  resultarían demasiado grandes, pesados y costosos.

Los elementos mecánicos flexibles en muchos  casos  simplifican el diseño de un mecanismo o máquina y reducen notablemente el costo.

Su naturaleza elástica, y generalmente su gran  longitud es una ventaja que contribuye a aumentar su vida útil y le confiere gran importancia en la absorción de cargas de choque,  amortiguamiento y separación de las vibraciones.

Los elementos mecánicos flexibles no tienen una vida in finita, pero cuando se utilizan de acuerdo a un buen programa  de mantenimiento, que incluya inspecciones periódicas orientadas a evitar o detectar su desgaste, envejecimiento y pérdida de elasticidad y así conservarlos correctamente, estos pueden ser proyectados para tener una larga vida útil sin averías.

Los elementos mecánicos flexibles deben reemplazarse a la primera señal de deterioro para así evitar su falla.

5.2 – BANDAS O CORREAS DE TRANSMISION

Las bandas o correas son cintas cuya sección transversal puede tener diferentes formas geométricas y que tienen sus extremos unidos.

La tabla 5-1 del Apéndice muestra cuatro de los principales tipos de bandas de uso común y algunas de  sus  características, para las correas planas se deben usar poleas abombadas (planas) y para los demás tipos se usan poleas ranuradas a las cuales se les da también el nombre de roldanas o garruchas, en estas poleas la ranura debe ajustarse a la sección de la correa.

Las bandas sincronizadoras o dentadas y las cadenas  requieren de poleas con muescas o ruedas dentadas (catarinas)  para su buen funcionamiento.

Además de las características citadas, las bandas poseen las que se indican a continuación:

- Pueden utilizarse para grandes distancias entre ejes.

- Excepto en las bandas de sincronización, en las  bandas existe un cierto deslizamiento y una cierta cedencia o estiramiento que hace que la relación de velocidades angulares de los ejes no sea constante ni exactamente igual a la relación entre  los  diámetros  de las poleas.

- En algunos casos se puede usar una polea guía o tensora para compensar la variación de la distancia  entre ejes, el desgaste y el estiramiento permanente que se produce en la banda con el uso.

La Figura 5.1, muestra una transmisión de uso común  con banda abierta (directa o no inversora). En el caso de bandas planas puede notarse a simple vista la flecha o colgadura que se produce en la parte superior de la banda cuando esta se pone en  movimiento. La instalación de la correa debe hacerse de tal  manera que el lado flojo quede en la parte superior de la transmisión ya que esto aumenta el ángulo de contacto y hace que la tensión inicial de instalación de la banda sea menor.

En la Figura 5.2, se presentan dos tipos de  transmisión por correa inversoras, nótese que en este caso las dos  caras  de la correa hacen contacto con la polea, de tal  manera  que  estas transmisiones no pueden usarse con correa trapeciales o en  V  ni con correas reguladoras o de sincronización.

Las bandas planas se fabrican de uretano y también de te la impregnada de caucho o hule reforzadas con alambres de acero o cuerdas de nylon para resistir las cargas de tensión, también  se las puede encontrar con material de alta fricción por una o ambas caras. Las bandas planas son silenciosas, eficientes a altas  velocidades y pueden transmitir grandes potencias con grandes  distancias entre centros. Las bandas planas no están  estandarizadas sino que se compran por rollos, se cortan a la medida y los extremos se unen usando sujetadores especiales.

Las bandas en V o de sección trapecial se construyen  de tela y cordones de refuerzo que pueden ser de algodón, rayón o nylon y luego se las impregna con caucho o hule.  A  diferencia  de las coreas planas, las bandas en V necesitan de poleas  ranuradas de sección similar y se usan para distancias entre ejes más  cortas. Las correas o bandas en V son menos eficientes que las  planas, pero pueden montarse paralelamente una al lado de la otra en poleas ranuradas especialmente. Las bandas en V se encuentran estandarizadas por lo que se fabrican solo para ciertas  longitudes y no tienen juntas.

Las bandas reguladoras o de sincronización se  hacen  de tela recubiertas de caucho o hule y núcleo de alambres de acero y  tienen dientes que entran en ranuras transversales formadas en la periferia de poleas especiales (dentadas). Las bandas reguladoras no se alargan ni deslizan y, en consecuencia la potencia la transmiten con una relación de velocidad angular constante.  El  hecho de que la banda sea dentada hace que estas bandas no necesiten de  grandes tensiones de forma que pueden usarse en transmisiones de centros fijos, además los dientes hacen posible que puedan operar  a cualquier velocidad, alta o baja. Las desventajas de estas  correas son su costo inicial, el inconveniente de usar poleas dentadas y los efectos dinámicos que se producen al engranar la correa  en la polea dentada.

Impulsora

Figura 5.1 – Transmisión  común de banda abierta (directa); el lado flojo debe quedar hacia arriba.

a)

b)

Figura 5.2 – Transmisiones inversoras:

a) De banda abierta

b) De banda cerrada

5.2.1 – TRANSMISIONES DE BANDA PLANA O REDONDA

Antiguamente las bandas planas se hacían de cuero,  pero  en nuestro tiempo, el elemento flexible  de  estas  transmisiones  consiste en un núcleo elástico fuerte (nylon) recubierto  por  un material elastómero (polímero). Como se indicó anteriormente  las bandas planas tienen una alta eficiencia, alcanzándose valores de hasta un 98 %, los cuales son comparables a los que  se  obtienen en las transmisiones por engranajes. En el caso de bandas en V este varía desde un 70 %, pudiéndose llegar a valores  cercanos  al 96 %. Las transmisiones de bandas planas producen muy poco  ruido y absorben mejor las vibraciones torcionales que se  producen  en el sistema si se las compara con los engranajes o las correas trapeciales o en V.

5.2.1.1 – ANGULO DE CONTACTO Y LONGITUD DE LAS CORREAS PLANAS O REDONDAS

En el caso de una transmisión abierta  con  banda  plana (Figura 5.1), tendremos las siguientes expresiones para los ángulos de contacto en radianes:

θd=π−2ArcSenD−d2C     (5 – 1)

θD=π+2ArcSenD−d2C     (5 – 2)

Donde:

D = Diámetro de la polea mayor.

d = Diámetro de la polea menor.

C = Distancia entre ejes.

 = Angulo de contacto.

Para las bandas cruzadas el ángulo de contacto es el mismo en cada una de las poleas y tiene un valor dado por:

θ=π+2ArcSenD+d2C     (5 – 3)

Para las correas planas en  transmisiones  abiertas, a longitud de la correa se puede expresar como:

L=4C2−(D−d)212+12(DθD+dθd)	(5 – 4)

La longitud de la banda en una transmisión de banda cruzada se ha encontrado que es:

L=4C2−(D+d)212+12θ(D+d)	(5 – 5)

5.2.1.2 – FUERZAS TANGENCIALES Y POTENCIA TRANSMITIDA EN LAS TRANSMISIONES POR CORREA

El investigador Firbank verificó mediante la experimentación que la expresión matemática que  rige  la  mecánica  de  las transmisiones por bandas, es la misma que se usa en  el  caso  de los frenos de bandas cuya expresión es:

F1F2=efθ     (5 – 6)

Donde f es el coeficiente de fricción, θ es el ángulo de contacto en radianes, F1 es la tensión en el lado tirante  de  la banda y F2 es la tensión el lado flojo de la misma.

En el caso de los frenos de banda, la ecuación  5 – 6   representa las condiciones de deslizamiento   inminente,  situación que se  considera indeseable en el caso de las bandas o  correas,  por lo que la relación que se  usa  es una forma modificada de la ecuación 5 – 6  que es:

F1−FCF2−FC=efθ     (5 – 7)

Siendo FC la fuerza centrífuga a la que está sometida la banda y cuya expresión es:

FC=mV2     (5 – 8)

Donde m es la masa por unidad de longitud de la banda  y V su velocidad expresada como unidades de longitud por segundo.

La potencia en watts que  puede  transmitir  una  correa cuando la tensión neta está en Newton y la velocidad de la  banda está en m/seg es:

P=(F1−F2)V     (5 – 9)

Y la expresión de la potencia en caballos (hp)  cuando F está en libras y la velocidad está en pies/min es:

H=(F1−F2)V33000     (5 – 10)

Para tratar de compensar los efectos de la fuerza centrífuga, las bandas se instalan con una tensión inicial F1. Supongamos entonces que la banda por ser elástica actúa como un  resorte sometido a una tensión inicial F1, por lo tanto al girar el sistema para transmitir potencia, la banda se estira en el lado tirante y se encoge en el lado colgante o flojo, es decir:

F1=Fi+ΔF     (a)

F2=Fi−ΔF     (b)

Despejando ΔF en las ecuaciones a y b e igualando los resultados se obtiene que:

Fi=F1+F22     (5 – 11)

La ecuación anterior es importante porque  a través de ella se puede definir la tensión máxima que puede soportar la banda. Cuando las poleas no están en movimiento, las fuerzas en  ambos lados de la polea son iguales e iguales a la tensión  inicial F1, pero a medida que las poleas comienzan a girar, se  transmite algo de potencia y F1 aumenta en un ΔF, mientras que F2 disminuye en esta misma cantidad, si se sigue aumentando  la  velocidad  de las poleas llegará un momento en que F2 se hace nula y F1 se hace igual a 2 F1, que es la máxima tensión que soportará la banda.

El razonamiento anterior es la base para  el  diseño  de  las transmisiones por banda, ya que si en la ecuación 5 – 10  (por ejemplo) sustituimos F1 por la tensión máxima y anulamos el  valor de F2, se obtiene la expresión de la potencia  máxima  que  puede transmitir la banda antes de comenzar a deslizar, es decir:

Hmax=FiV16500     (5 – 12)

La expresión anterior es la ecuación básica para el diseño de las transmisiones por banda planas o redondas. Sin  embargo en la práctica es necesario hacer algunas modificaciones para tener en cuenta las condiciones de operación y el tipo de  material con que se construye la banda. De acuerdo con  esto  la  ecuación 5 – 12 modificada tiene la siguiente expresión:

Hmax=CpCvFaV16500Ks     (5 – 13)

Donde:

Hmax = Máxima potencia transmitida en hp.

Cp = Factor de corrección por tamaño de la polea.

Cv = Factor de corrección por velocidad.

Fa = Tensión permisible de la banda en lbs.

V = Velocidad de la banda en ft/min.

Ks = Factor de servicio.

En las tablas 5 – 2  y 5 – 3  del Apéndice, se indican los tamaños mínimos de polea para diversos tipos de correas  o  bandas. El factor de corrección del tamaño de la polea  Cp  considera  el grado de flexión de la banda y como afecta esto a la vida  de  la correa. Por esta razón, dicho factor, depende del tamaño y  material de la banda utilizada (tabla 5 – 4). Para las bandas de uretano tómese Cp = 1.

Las poleas para banda plana se hacen con una  convexidad  o combadura central (coronamiento) para evitar que la banda se corra o se desplace sobre la superficie de la polea. Si solo una polea tiene la combadura o coronamiento citado, debe ser la  mayor. En el caso de ejes no horizontales la combadura debe aparecer  en ambas poleas. La tabla 5 – 5 del Apéndice se usa para obtener la altura del coronamiento en poleas de bandas planas según especificaciones ISO.

Los valores que se dan en la tabla 5 – 2, también del Apéndice, relativos a la tensión permisible en las bandas,  se  basan en una velocidad de 600 ft/min, para velocidades más altas el valor de Cv que se debe usar es el que se da en la Figura A5.1  del Apéndice que aparece al final del tema, esto para correas de cuero. En el caso de bandas de poliamida y uretano, tómese Cv = 1.

Los factores de servicio Ks que se indican en  la  tabla 5 – 11, sirven tanto para bandas planas o redondas, así  como  también para bandas trapeciales o en V.

Ejemplo Nº 1. (Problema 17-1 del Shigley & Mischke)

Una banda plana tiene 6 pulg. de ancho, 9/32 pulg. de espesor y transmite 15 hp. Los ejes conectados son paralelos y están en un plano horizontal a una distancia de 8 ft. La polea  impulsora tiene 6 pulg. de diámetro y gira a 1750 r.p.m., de tal modo que el lado colgante (o flojo) de la banda queda en  la  parte superior. La polea impulsada tiene 18 pulg. de diámetro. el  peso del material de la banda es de 0.035 lbf/in3.

- Determine la tensión en los lados tirante y  colgante de la banda si el coeficiente de fricción es de 0.30.

- ¿Qué tensiones resultarían si condiciones adversas hicieran que el coeficiente de fricción  disminuyera  a  0.20? ¿Ocurriría deslizamiento en la banda de transmisión?

- Calcúlese la longitud de la banda.

Datos:

W = 6 pulg. , t = 9/32 pulg. , H = 15 hp, C = 8 ft., d = 6 pulg.

n = 1750 r.p.m., D = 18 pulg. ,  = 0.035 lbf/in3

Solución:

Parte a)

θalignld=π−2ArcSenD−d2C=π−2π180ArcSen18−6(2)(12)(8)= 3.017 rad  3 rad

p=γwt=(0.035)(6)932=0.059lbfin=0.71lbfft

V=πdn=π(6)(1750)12=2748.89ftmin=45.81fts

FC=pV2g=(0.71)(45.81)232.2=46.28lbf

F1−FCF2−FC=ef×θ⇒F1−46.28F2−46.28=e0.3×3=2.46

F1−46.28=2.46(F2−46.28)=2.46F2−113.85

F1−2.46F2=−67.57     (1)

Por otra parte:

H=(F1−F2)V33000⇒F1−F2=33000HV=(33000)(15)2748.89=180.07≈180

F1−F2=180     (2)

Aplicando el método d reducción a las ecuaciones (1) y (2) tendremos:

F1−2.46F2=−67.57

−F1+F2=−180

−1.46F2=−247.57⇒F2=169.57lbf

F1=169.57+180=349.57lbf

F1 = 349.57 lbf

F2 = 169.57 lbf

Parte b)

F1−FCF2−FC=ef×θ⇒F1−46.28F2−46.28=e0.23=1.82

F1−1.82F2=−38.05   (3)

Como se nos dice que es posible que exista deslizamiento no debemos usar la ecuación de la potencia transmitida para encontrar la segunda relación necesaria para obtener los valores de F1 y F2. Pero por otra parte, también sabemos que la tensión inicial  F1  es la misma para cualquier valor del coeficiente de fricción, por lo tanto podemos usar la expresión que relaciona la tensión inicial con las fuerzas en la banda, en este caso usaríamos los valores que se obtuvieron en la solución de la parte  a) del problema, es decir:

F1=F1+F22=349.57+169.572=259.57

Por lo tanto la segunda relación a usar es:

F1+F2=519.14     (4)

Aplicando el método de reducción a las ecuaciones (3) y (4) tendremos:

−F1+1.82F2=38.05

F1+F2=519.14

2.82F2=557.19⇒F2=197.85lbf

F1=519.19−197.85=321.34lbf

F1 = 321.34 lbf

F2 = 197.85 lbf

Debemos chequear si en verdad se produce  deslizamiento, para ello calculemos la potencia transmitida de acuerdo  con  los valores obtenidos para las tensiones en la banda, y si ocurre que la potencia transmitida es menor que 15 hp. podremos afirmar que existe deslizamiento. Según lo anterior tendremos:

H=(F1−F2)V33000=(321.34−197.85)(2748.89)33000=10.29h.p

De acuerdo con el resultado anterior podemos  decir  que  existe deslizamiento, puesto que la potencia transmitida es menor que 15 hp. Si existe deslizamiento la velocidad de la  banda  es diferente a la de la polea, lo cual introduce un pequeño error en el cálculo de las tensiones en la banda.

Parte c)

θD=π+2ArcSenD−d2C=π+2π180ArcSen18−6(2)(12)(8)=3.27rad

L=4C2−(D−d)212+12(DθD+dθd)

L=(4)(8)2−(1.5−0.5)212+(0.5)(1.5)(3.27)+(0.5)(3)=19.17ft = 230.05 pulg

L = 230.05 pulg

Ejemplo Nº 2. (Problema 17-2 del Shigley & Mischke)

Una banda plana, provista de un núcleo de nilon  (nylon) con envolvente de elastómero, mide 200 mm. de ancho  y  transmite 60 KW a una velocidad de 25 m/seg. La banda tiene una masa  de  2 Kg por metro. de longitud. Este elemento de transmisión se  utiliza en disposición cruzada para conectar una polea impulsora  de  300  mm. de diámetro a una polea impulsada de 900 mm. de diámetro  con una separación entre ejes de 6 m.

- Calcule la longitud de la banda y el ángulo de contacto.

- Obtenga las tensiones en la banda con base en un coeficiente de fricción de 0.38.

Datos:

w = 200 mm, H = 60 Kw, V = 25 m/s, m = 2 Kg/m

Montaje cruzado, d = 300 mm, D = 900 mm, C = 6 m

Solución:

Parte a)

θ=π+2ArcSenD+d2C=π+2ArcSen0.9+0.3(2)(6)=191.48º=3.34rad

L=4C2−(D+d)212+12θ(D+d)

L=(4)(6)2−(0.9+0.3)212+3.342(0.9+0.3)=13.94m

L = 13.94 m

θ = 3.34 rad

Parte b)

FC=mV2=(2)(25)29.8=127.55Kgf

F1−FCF2−FC=efθ⇒F1−127.55F2−127.55=e(0.38)(3.34)=3.56

F1−127.55=(3.56)(F2−127.55)=3.56F2−454.08

F1−3.56×F2=−326.53     (1)

Por otra parte, la potencia transmitida en watts es:

P=(F1−F2)V⇒F1−F2=6000025=2400N

F1−F2=244.9Kgf     (2)

Reduciendo las ecuaciones (1) y (2) tenemos:

−F1+3.56F2=326.53

F1−F2=244.9Kgf

2.56F2=571.43⇒F2=223.21KgfF1=223.21+244.9=468.11Kgf

F1 = 468.11 Kgf

F2 = 223.21 Kgf

5.2.2 – TRANSMISIONES  POR BANDAS EN V O TRAPECIALES

Las dimensiones de las bandas en v o trapeciales a diferencia de las bandas planas, han sido estandarizadas por los  fabricantes y se le ha asignado una letra a cada sección  transversal de las mismas en pulgadas cuadradas y a las secciones de tamaños métricos se las designa con un número. En la tabla 5 – 6  se indican las dimensiones, tamaño mínimo de la polea y  el  intervalo de potencia en caballos (hp) que puede transmitir cada uno de los tipos de bandas estandarizadas.

Para especificar una banda en v o trapecial,  se  indica  la letra correspondiente a la sección acompañándola de la  longitud de banda que origina el perímetro interno de la misma  (en la tabla 5 – 7 se listan las circunferencias  internas  estandarizadas para cada tipo de sección). Por ejemplo una banda especificada como C240, significa que dicha  banda  tiene  una  sección  tipo  C  (7/8 x 17/32) y una longitud de 240 pulgadas de perímetro interno.

La longitud de la banda que se obtiene de los  cálculos, se refiere a la longitud de paso,  (longitud  correspondiente  al eje neutro) por lo que para relacionarla con la longitud tabulada  (tabla 5 – 7) se debe agregar la cantidad que se indica en la tabla 5 – 8, a la longitud indicada en las tablas, para obtener el  valor  correcto de la longitud de paso. De igual manera, para el cálculo de la velocidad se toma el diámetro de paso de las poleas, por lo tanto debe entenderse que los diámetros que se indican en las tablas se refieren a diámetros de paso, aunque no siempre estos  se  especifican así.

El ángulo de la ranura de la polea se hace un poco menor que el ángulo de la sección de la banda, el cual es  generalmente 40º, esto con la finalidad de que la banda se acuñe en la ranura,  incrementándose así la fricción.

El valor exacto de este ángulo depende de la sección  de la banda, del diámetro de la polea y del ángulo de contacto.  Los  valores óptimos de este ángulo se obtienen de la información  comercial de las bandas.

Los diámetros mínimos de polea aparecen en la tabla 5 – 6. Sabemos que los mejores resultados de funcionamiento se obtienen en una banda trapecial o en v a altas velocidades, siendo el valor óptimo 4000 ft/min (1200 m/min). Si esta velocidad excede de 5000  ft/min  (15000 m/min)  o  si  es  menor  que  1000  ft/min  (300 m/min), se pueden producir dificultades en el funcionamiento.

La longitud efectiva o de paso de una banda en v se puede calcular por la ecuación:

Lp=2C+1.57(D+d)+(D−d)24×C     (5 – 14)

Donde:

C = Distancia entre centros.

D = Diámetro de la polea mayor.

d = Diámetro de la polea menor.

Lp = Longitud de paso de la banda.

En el caso de las bandas planas, no existe  virtualmente límite para la distancia entre centros, sin embargo distancias entre ejes grandes no se recomiendan para bandas trapeciales o en v por que la vibración excesiva en el lado flojo acorta notablemente la vida de la banda. Como regla  general, la  distancia  entre centros no debe ser mayor que 3 veces la suma de los diámetros de las poleas o menor que el diámetro de la polea  mayor.  Como  las bandas trapeciales de tipo eslabonado tienen menos vibración, debido al mejor equilibrio, estas pueden usarse para distancias intercentrales algo mayores.

La selección de bandas en v se fundamenta en obtener una larga duración libre de dificultades. La tabla 5 – 9  indica la capacidad de potencia de bandas en v sencillas normales para diversos diámetros de poleas y velocidades de banda correspondientes a una vida útil satisfactoria. Estas especificaciones se basan en un ángulo de contacto de 180º, en el caso de ángulos menores estos valores deben reducirse. La gráfica de la Figura A5.2  contiene los  valores del factor de corrección K1 que se debe usar para reducir la potencia nominal cuando el ángulo de  contacto  es  menor  que  180º.

La vida de una banda corta es menor que la correspondiente a una banda larga, esto debido a que la corta está sometida  a la acción de la carga un mayor número de veces. Por este  motivo es necesario aplicar un segundo factor K2 que se denomina  factor de corrección de longitud de banda. Estos factores se señalan  en la tabla 5 – 10  para diversas secciones y longitudes.  La  potencia nominal de una banda debe multiplicarse por este factor para obtener la potencia corregida.

Las características de la maquinaria impulsora e impulsada deben  considerarse  al seleccionar una banda. Los fabricantes de bandas  en v presentan estos factores  con  gran  detalle.  La  tabla 5 – 11 puede emplearse para obtener dichos factores cuando se conocen las características de las máquinas impulsora e impulsada.

Ejemplo Nº 3.  (Problema 17-7 del Shigley & Mischke)

Se seleccionará una banda trapecial (o en v) para  suministrar potencia a la transmisión motriz de un tractor. Se utilizará un motor de combustión interna de un solo cilindro y 5 hp. Cuando mucho un 60 % de la potencia del  motor  será  transmitida por la banda. La polea impulsora tiene un diámetro de  6.2 pulg.,  y la polea impulsada, de 12 pulg., la longitud de la banda seleccionada debe ser lo más aproximada a una longitud de paso  de  92 pulg. La velocidad del motor se controla mediante un regulador  a un máximo de 3100 r.p.m. Se empleará un sistema de polea tensora, que hace que los ángulos de contacto sean de 180º. Seleccione una banda apropiada y especifíquela mediante la designación estándar.

Datos:

H = 5 hp,  = 60%, d = 6.2 pulg, D = 12 pulg

Lp  92 pulg, nmax = 3100 r.p.m.,  = 180º

Solución:

La potencia mínima transmitida por la banda debe ser:

H=(5)(0.60)=3 hp

Como el motor es de un cilindro, el momento torcional no es uniforme y se producen choques ligeros, por lo tanto tomamos un factor de servicio Ks = 1.3. Por otra parte, como el ángulo de contacto es 180º, resulta que K1 = 1.

De acuerdo con lo anterior la potencia de diseño deberá ser:

Hd=(3)(1.3)=3.9 hp

La velocidad máxima de la banda es:

V=πdnmax=π(6.2)(3100)12=5031.78≈5000ftmin

Suponiendo que se usará una sola banda, al  inspeccionar la tabla 5 – 9, observamos que la máxima potencia nominal que  pueden transmitir las bandas tipo A a 5000 ft/min es de  2.89  hp, además en la tabla  5 – 10  encontramos que el valor  máximo  de  K2 para una banda de 90 pulg. es 1.05, por lo tanto la potencia  corregida que puede transmitir esta banda es:

HC=(2.89)(1)(1.05)=3.03  hp

Por sta razón se descarta el uso de bandas tipo A.

Tratemos entonces de seleccionar una banda tipo B. Según esto, con el valor de la velocidad entramos en la tabla 5 – 9, y encontramos que la potencia, que la banda tipo B puede transmitir con una polea de 6.2 pulg a 5000 ft/min es de 4 hp, además en este caso el valor de K2 que obtenemos en la tabla 5 – 10, para una longitud nominal de banda entre 78 y 97 pulg es de K2 = 1, por lo que la potencia transmitida corregida sera:

HC=(4)(1)(1)=4 hp

Este resultado es satisfactorio, pero sabemos que se pueden producir problemas de funcionamiento para velocidades mayores de 5000 ft/min.

Al inspeccionar la tabla 5 – 7  para determinar la longitud de la banda, notamos que se pueden usar los valores tabulados  de 90 y 93 pulg., los cuales al ser corregidos, según la  tabla 5 – 8, para obtener las respectivas longitudes de  paso, darán  91.8 y  94.8 pulg. respectivamente, por consiguiente la banda que se debe especificar es la B 90 que da una longitud de paso más cercana a 92 pulg. sugerida en el problema.

5.2.3 – BANDAS REGULADORAS O DE SINCRONIZACION

Las bandas del tipo de regulación o de sincronización se construyen de manera similar a las bandas trapeciales,  solo  que estas tienen dientes en su parte interna que entran en las  ranuras axiales construidas en la periferia de la polea  (Figura 5.3). Como se indicó anteriormente las bandas reguladoras no se estiran ni deslizan y en consecuencia, transmiten potencia según una relación de velocidades constante. No se necesita tensión inicial. Tales bandas pueden operar con una variedad de velocidades muy  amplia, tienen eficiencias en el intervalo del 97 al 99 %,  no  requieren lubricación y son más sencillas que las transmisiones por cadena. No existe variación cordal de velocidad como en las transmisiones antes mencionadas, y por tal motivo son una solución adecuada para los requisitos de una transmisión de precisión.

El alambre de acero, o elemento de tensión de una  banda reguladora, se localiza en la línea de paso de la  banda  (Figura 5.3). Por lo tanto la longitud efectiva es la misma, indiferentemente del espesor del respaldo.

Existen cinco pasos estandarizados (tabla 5 – 12  del Apéndice) de la serie en pulgadas, los cuales  están  disponibles  en longitudes de 6 a 180 pulg. Las poleas se construyen para  diámetros de paso de 0.6 a 35.8 pulg. y con un número de  ranuras  que varía entre 10 y 120.

Diámetro exterior (a los dientes)

Diámetro de raíz

Paso de la banda

Linea de paso

de la banda

Circunferencia de paso

de la polea

Figura 5.3 – Transmisión de banda reguladora o de sincronización en la que se muestra parte de la polea y de la banda

El proceso de diseño y selección de las bandas de sincronización es semejante al de las bandas trapeciales. Al igual  que en el caso de otras transmisiones de bandas, los fabricantes proporcionan una amplia cantidad de información técnica  y  detalles sobre tamaños y resistencias.

5.3 – TRANSMISIONES  DE CADENAS DE RODILLOS

Entre las características básicas de una transmisión por cadena se encuentran: una relación de velocidad constante (puesto que no se produce deslizamiento ni distensión), larga duración  o vida útil y la posibilidad de impulsar varios ejes desde una misma fuente de potencia.

Las cadenas de rodillos han sido estandarizadas  por  la ANSI en cuanto a tamaños. En la Figura 5.4, se muestra la  nomenclatura de tales cadenas. El paso es la  distancia  lineal  entre  centros de dos rodillos.

El ancho es el espacio interior entre las placas del eslabón. Estas cadenas se fabrican con simples, dobles,  triples  y cuádruples cordones o torones. En la tabla 5 – 13  se indican las dimensiones de las cadenas de rodillos cuyos tamaños  se  encuentran estandarizados.

Diámetro de rodillo

Espaciamiento

de torones

Ancho de torón

Paso p

Figura 5.4 – Porción de una cadena con dos torones

La Figura 5.5, muestra una rueda  catarina  que  impulsa  una cadena de transmisión en sentido contrario al movimiento  del reloj.

El paso de la cadena se designa como p, el ángulo de paso por    y el diámetro de paso de la rueda catarina (o rueda catenaria) por D, de acuerdo con la geometría de la Figura 5.5, puede notarse que:

Senγ2=p2D2          o bien        D=pSenγ2     (5 – 15)

Si N es el número de dientes de la rueda catarina, entonces podemos expresar el ángulo de paso como:

γ=360ºN     (5 – 15)

Por lo tanto la ecuación 5 – 15 se puede reescribir en:

D=pSen180ºN     (5 – 16)

Variable

p

D

/2

e

A

B

Figura 5.5 – Endentado de una rueda y su cadena

El ángulo /2, que gira el eslabón a medida que entra en contacto, se denomina ángulo de articulación, este ángulo depende del número de dientes. La rotación del eslabón según este ángulo ocasiona impacto entre los rodillos y los dientes de la rueda produciéndose desgaste en las juntas de la misma. Puesto que el desgaste y la fatiga superficial de los rodillos disminuye la vida útil de la cadena, es importante reducir el ángulo de articulación tanto como sea posible.

El número de dientes de la rueda catarina también afecta la relación de velocidad durante la rotación según el  ángulo  de paso . En la posición mostrada en la Figura 5.5, el tramo AB  de  la cadena se mueve hacia el centro de rotación de la rueda.  Esto significa que AB se mueve hacia abajo y luego hacia arriba originándose una variación en el brazo de palanca con la rotación  del ángulo de paso. Esto hace que la velocidad no sea uniforme en  la  entrada de la cadena, según esto podemos considerar a la catarina como un polígono en rotación en el cual la velocidad de los lados varía desde el centro a los extremos (vértices) del  mismo.  Este mismo efecto se produce cuando la cadena sale de la rueda.

La velocidad de desplazamiento de la cadena V se  define como el número de unidades de longitud que sale  de  la  catarina por unidad de tiempo. Por consiguiente, la velocidad de una cadena en ft/min es:

V=Npn12     (5 – 17)

Donde:

N = Número de dientes de la rueda.

p = Paso de la cadena en pulgadas.

n = Velocidad angular de la polea en r.p.m.

La velocidad máxima de la cadena ocurre cuando el rodillo ha encajado completamente en la rueda, esto es:

Vmax=NDn12=πnp12Senγ2     (5 – 18)

La posición radial mínima de la cadena ocurre para γ/2 y es:

r=D2Cosγ2⇒d=DCosγ2     (5 – 19)

Por consiguiente la velocidad mínima de la cadena es:

Vmin=πdn12=πnD12Cosγ2=πnpCosγ212Senγ2     (5 – 20)

Si definimos la variación cordal como:

ΔVV=Vmax−VminV     (5 – 21)

Entonces sustituyendo las expresiones de Vmax y Vmin en la ecuación anterior se obtiene finalmente que:

ΔVV=πN×1Sen180ºN−1Tan180ºN     (5 – 22)

La gráfica de la Figura A5.3, del apéndice,  corresponde a la variación cordal en cadenas de rodillos. Cuando  se  emplean transmisiones de cadena para regular o sincronizar procesos o para obtener elementos de precisión, deben tomarse en cuenta  estas  variaciones.  La  variación cordal de  velocidad  es  también  en gran parte la responsable de las vibraciones en las cadenas.

Es deseable que la rueda impulsora de las cadenas tengan un número de dientes grande, pero esto  incrementa su  tamaño  lo  cual no es muy ventajoso, por lo tanto existe un compromiso entre el número de dientes y el diámetro de la rueda. En la práctica una rueda impulsora con 17 dientes se considera una buena elección para una operación uniforme a velocidades moderadas en la mayoría de los casos.

Las ruedas para cadenas no se fabrican en tamaños estándares con más de 120 dientes, debido a que el alargamiento del paso originará el desgaste prematuro de la rueda. Las transmisiones de cadenas más eficaces tienen relaciones de velocidad  de  hasta 6:1, el uso de valores más altos reduce la vida útil de la cadena.

Las cadenas de rodillos raramente fallan debido a la falta de resistencia a la tensión; con más frecuencia se rompen debido a haber sido sometidas a muchas horas de  servicio.  La  falla más común puede deberse al desgaste de los rodillos sobre los pasadores, o a la fatiga superficial de los rodillos. Los fabricantes de cadenas de rodillos han elaborado tablas que dan capacidad de potencia correspondiente a una expectativa de duración  de  15 Khrs para diversas velocidades de la rueda dentada. Estas capacidades aparecen en las tablas 5 – 14   y 5 – 15  del Apéndice, para catarinas de 17 dientes.

Las características de la carga son consideraciones  importantes en la selección de una cadena de rodillos, se  requiere capacidad adicional en cualquiera de los siguientes casos:

- La rueda catarina menor tiene menos de 9  dientes  en              el caso de transmisiones a baja velocidad, o menos de16 dientes en transmisiones de alta velocidad.

- Las ruedas son extraordinariamente grandes.

- Ocurren cargas de choque o existen frecuentes  inversiones de carga.

- Se tienen tres o más catarinas en la transmisión.

- La lubricación es deficiente.

- La cadena debe operar en condiciones  ambientales  de suciedad o polvo.

Para considerar estas otras  condiciones  de  operación, las capacidades deben ser modificadas por dos factores para obtener el valor corregido para una cadena de un torón o de múltiples torones. Dichos factores son:

- El factor de corrección por dientes K1 que corresponde al hecho de que la rueda impulsora puede tener más de 17 dientes, o menos (en tales casos úsese la tabla 5 – 16  del Apéndice).

- El factor de torones múltiples K2, que tiene en cuenta el hecho de que la potencia nominal no está  relacionada linealmente con el número  de  torones,  este  factor se indica en la tabla  5 - 17 del Apéndice final.

La potencia corregida se determina aplicando  estos  dos factores a la potencia nominal, como sigue:

H'r=K1K2Hr     (5 – 23)

Donde H’r es la potencia nominal corregida totalmente.

El factor de servicio Ks de la tabla 5 – 11  sirve para considerar las variaciones en las máquinas  impulsada  e  impulsora.  Divídase por Ks la potencia corregida para obtener la potencia de diseño.

La longitud de una cadena debe determinarse  en  función del número de pasos. Es preferible que el número sea par; de otro modo se necesitaría un eslabón de compensación. La longitud aproximada puede obtenerse de la siguiente ecuación:

Lp=2Cp+N1+N22+p(N2−N1)24πC     (5 – 24)

Donde:

L = Longitud de de la cadena.

p = Paso de la cadena.

C = Distancia entre centros.

N1 = Número de dientes de la catarina menor.

N2 = Número de dientes de la catarina mayor.

La longitud de la cadena para una transmisión con ruedas  múltiples, se obtiene más fácilmente trazando un dibujo a  escala lo más exacto posible, y determinando la longitud por medición.

La lubricación de las cadenas de rodillos es esencial para obtener una duración larga y sin dificultades. Puede usarse el tipo por goteo o el paso por baño poco profundo. Debe ser utiliza do un aceite mineral del tipo ligero o medio, sin aditivos.

Excepto en condiciones especiales, no se recomiendan las grasas y aceites pesados, debido a que son demasiado viscosos para que puedan penetrar bien en los pequeños insterticios  de  los eslabones y pasadores de una cadena de rodillos.

Ejemplo Nº 4. (Problema 17-13 del Shigley & Mischke)

Una cadena Número 40 con cuatro torones transmite potencia desde una rueda catarina de  21  dientes,  que  gira  a  1200 r.p.m. La relación de velocidad es de 4:1.

- Calcule la potencia nominal en hp. de este mecanismo de transmisión.

- Evalúe la tensión en la cadena.

- ¿Cuál es el factor de seguridad de la cadena con base en la resistencia mínima a la tensión?

- ¿Cuál debe ser la longitud de la cadena si la distancia entre centros será de 20 in?

- Estime el valor del esfuerzo cortante Hertziano máximo que se tiene en un rodillo; considere que el radio  de curvatura de la rueda en el punto de  contacto  es muy grande y que un diente toma la carga total.

Datos:

Cable Nº40, 4 torones, N1 = 21 dientes, n = 1200 r.p.m, mw = 4

Solución:

Parte a)

De la tabla 5 – 14 obtenemos que la potencia que puede transmitir una cadena Nº40 con un solo torón, paso sencillo, con una catarina de 17 dientes y a una velocidad de 1200 r.p.m es de 45 hp, si la lubricación es por disco o por baño.

Para un número de 21 dientes de la rueda catarina, obtenemos en la tabla 5 – 16 que el factor K1 es 1.26 y en la tabla 5 – 17 encontramos que para 4 torones el factor K2 es 3.3. De acuerdo con esto la potencia normal corregida será:

H'r=(1.26)(3.3)(6.45)=26.28 hp

Parte b)

De la tabla 5 – 13 obtenemos que el paso para una cadena Nº40 es p = 0.5 pulg, por lo tanto el diámetro de la rueda catarina que la impulsa es:

D=pSen180ºN1=0.5Sen180º21=3.35pulg

En consecuencia la velocidad de la cadena será:

V=πDn=π(3.35)(1200)12=1052.43ftmin

Por consiguiente, la fuerza a la que está sometida la cadena en base a una potencia transmitida de 26.82 hp deberá ser:

F=33000H'rV=(33000)(26.82)1052.43=840.97≈841 lbf

F = 841 lbf

Parte c)

La resistencia mínima a la tensión para una cadena Nº40 la encontramos en la tabla       5 – 13 que es 3130 lbf, entonces el factor de seguridad basado en esta característica es:

FS=3130841=3.72

FS = 3.72

Parte d)

Como la relación de velocidad es de 4:1, tendremos que el número de dientes de la rueda catarina conducida es:

N2=4N1=(4)(21)=84 dientes

Si la distancia entre centros es de 20 pulgadas, la longitud de la cadena deberá ser:

L=2 C+p2(N1+N2)+p2(N2-N1)24π2 C

L=(2)(20)+0.52(21+84)+(0.5)2(84−21)24π220=67.5 pulg

ó     Lp=65.50.5=135 pasos

L = 67.5 pulg

L/p = 135 pasos

Parte e)

Cuando se ponen en contacto dos cilindros (rodillo y catarina), el área de contacto es un rectángulo angosto de ancho 2b y longitud l, siendo l la longitud de los cilindros, en este caso la distribución de presión es una curva elíptica cuyo valor máximo es:

Pmax=2Fπbl

Siendo F la fuerza d contacto de los cilindros. El semiancho b se puede calcular por medio de:

b=2F(1−ν12)E1+(1−ν22)E2πl1d1+1d212

Suponiendo que el rodillo y la rueda son del mismo acero y que en el punto de contacto el radio de curvatura correspondiente a la rueda es muy grande (d2 = ∞) en relación con el del rodillo, la ecuación anterior se reduce a:

b=4dF(1−ν2)πEl12

Podemos tomar los valores normales del acero para el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad E como los siguientes:

ν=0.30E=30×106psi

El valor de l y el diámetro del rodillo lo obtenemos de la tabla 5 – 13, para una cadena Nº40 estos son:

l = d = 0.312 pulg

Como la cadena tiene 4 torones, la fuerza que debemos usar para el cálculo de b es F/4, luego:

b=(4)(841)1−(0.3)24π(30×106)12=0.0028 pulg

Según lo anterior:

Pmax=(2)(210.25)π(0.0028)(0.312)=1.53×105psi

De acuerdo con la teoría de Hertz el esfuerzo cortante máximo será:

τmax=0.3Pmax=(0.3)(1.53×105)=45964.74 psi

τmax = 45964.74 psi

5.4 – CABLES METALICOS

Los cables metálicos se fabrican según dos tipos de torcidos o torzal como se muestra en la figura 5.6. El torzal  regular, que es de uso más común, tiene los alambres torcidos  en  un sentido para formar los torones (o cordones), y estos se  tuercen en sentido contrario para formar el cable. En el cable  terminado todos los alambres quedan aparentemente paralelos al eje del  cable. Los cables de torzal regular no se retuercen  (forman cocas) o destuercen, y son fáciles de manejar.

Los cables de torzal Lang tienen los alambres de cada torón y los torones que forman el cable, torcidos en el mismo sentido y, por tanto, los alambres se ven exteriormente  en  dirección diagonal según el eje del cable. Este tipo de cables es más resistente al desgaste por abrasión y a la falla por fatiga que los de torzal regular, pero tienen más tendencia a formar cocas y a destorcerse.

(b) Torzal Lang

(a) Torzal regular

(c) Sección transversal

de un cable 6 x 7

Figura 5.6 – Tipos de cables de acero

Los cables de tipo estándar tienen una parte  central, o alma, de cáñamo que soporta y lubrica los torones. Cuando los cables han de estar sometidos a calor, deben utilizarse los de alma simple o de acero ó con alma o torón de alambre.

Los cables metálicos se designan, por ejemplo, como  cables de arrastre o tracción de 1 1/8 pulgadas (6 x 7). El  primer número es el diámetro del cable (Figura 5.6c). El  segundo  y  el  tercero son el número de torones y de alambres en cada torón, respectivamente. La tabla          5 – 18 muestra algunos de los diversos tipos de cables disponibles, junto con sus características y  propiedades. El área metálica en cablería estándar de izar y de  arrastre es Am = 0.38 d2.

Cuando un cable metálico pasa sobre una roldana o garrucha (polea ranurada) se produce cierto acomodo de sus  elementos. Cada uno de los alambres y torones se deslizan unos sobre  otros, y es de esperar que ocurra alguna flexión. Es probable que en esta acción compleja se produzca cierta concentración de esfuerzos. El esfuerzo en uno de los alambres de un cable que pasa sobre una roldana puede calcularse como sigue. De la mecánica de los  sólidos se tiene que:

M=E'IR     y     M=σIC     (5 – 25)

Donde las cantidades tienen su significado usual.  Igualando las dos ecuaciones y despejando el esfuerzo queda:

σ=E'Cr     (5 – 26)

Como radio de curvatura r puede utilizarse el  radio  de  la polea, es decir D/2. Así mismo c = dw/2, donde dw es el  diámetro del alambre. Al hacer estas sustituciones en la ecuación 5-26  se obtiene como resultado:

σ=E'dwD     (5 – 27)

Para interpretar esta ecuación obsérvese que un  alambre toma la forma de un tirabuzón (hélice) en el espacio, y si se  le estira para determinar E dará un valor E mayor que el de el material del alambre. Por tanto, E sigue siendo el módulo de elasticidad del alambre, pero en su configuración peculiar como parte del cable. Un valor de E igual al módulo de elasticidad del cable dará un valor aproximadamente correcto del esfuerzo . Por esta razón se dice que E' en la ecuación 5 – 27  es el módulo de  elasticidad del cable, no del alambre, reconociendo no obstante que  pueden existir confusiones en la designación utilizada.

La ecuación 5 – 27  indica el esfuerzo de tensión  en  los alambres exteriores. El diámetro de la polea o garrucha se representa por D. Esta ecuación pone de manifiesto la necesidad de utilizar una polea de diámetro grande. Los diámetros de polea  mínimos sugeridos en la tabla 5-18 se basan en una relación  D/dw  de 400. Cuando sea posible, las poleas deben diseñarse para una relación mayor. Tratándose de montacargas y elevadores de minas, D/dw se toma generalmente entre 800 y 1000. Si la relación fuese menor  que 200, las cargas pesadas ocasionarán con  frecuencia  deformación permanente en el cable.

Un cable metálico puede fallar si la carga estática excede la resistencia última del cable. Una falla de esta  naturaleza generalmente no es culpa del diseñador, si no más bien del operario, al permitir que el cable sea sometido a cargas para las cuales no fue diseñado.

La primera consideración efectuada al seleccionar un cable de alambres es determinar la carga estática. Esta carga  está compuesta de lo siguiente:

- Carga útil o carga muerta.

- Cargas de manejo (originadas por detenciones o arranques repentinos en el movimiento de la carga).

- Cargas de choque.

- Fricción en poleas y cojinetes.

Cuando se suman estas cargas, la carga total puede compararse con la resistencia última del material con objeto  de  evaluar el factor de seguridad. Sin embargo, la resistencia última utilizada en esta determinación debe ser reducida por  la  pérdida de resistencia que ocurre cuando el cable pasa por una superficie curva, como la acanalada o garganta de una polea estacionaria,  o un pasador; véase la Figura A5.4 del Apéndice.

En un servicio de tipo medio utilícese un factor de seguridad de 5. Se emplean factores de seguridad de hasta 8 o 9 si existe peligro para la vida humana y en situaciones de diseño  muy críticas. La tabla 5 – 19  contiene factores de seguridad mínimos para una variedad de situaciones de diseño, los valores que se indican en la parte derecha de esta tabla para los elevadores y ascensores se refieren a la velocidad de la cabina en ft/min. Aquí  el factor de seguridad se define como:

n=FuFt     (5 – 28)

Donde Fu es la carga última del alambre, y Ft es la  mayor tensión de trabajo.

Una vez que se ha realizado una selección  tentativa  de un cable con base a la resistencia estática, la siguiente consideración es asegurar que la duración útil del cable y de la polea o poleas, cumpla ciertos requisitos. Cuando  un  cable  cargado  se flexiona o dobla sobre una polea, tal elemento se estira como  un resorte, roza contra la garganta de aquella y origina así desgaste del propio cable y de su polea. La magnitud de tal efecto  depende de la presión del cable sobre la ranura de la roldana. Esta presión se denomina presión de apoyo p; una estimación de su magnitud es:

p=2FdD     (5 – 29)

Donde:

F = Tensión en el cable.

d = Diámetro del cable.

D = Diámetro de la polea.

Las presiones permisibles dadas en la tabla 5 – 20  han  de usarse solo como una guía aproximada; pueden no prevenir una  falla por fatiga o desgaste grave. Estas se exponen aquí por que representan prácticas anteriores y proporcionan un punto de partida para el diseño.

Puede obtenerse un diagrama de fatiga no muy distinto al diagrama S – N  en el caso de cables metálicos. Tal gráfica se muestra en la Figura A5.5 del Apéndice. Aquí la ordenada es la  relación de presión a la resistencia última p/Su, donde p es la  presión de apoyo y Su es la resistencia última a la tensión del alambre. La abscisa es el número de flexiones que ocurren durante  el tiempo total de servicio del cable. La curva implica que un cable metálico tiene un límite de resistencia a la fatiga, pero esto no es totalmente cierto. Un cable metálico que se utiliza sobre poleas fallará finalmente por fatiga o desgaste. Sin embargo, la gráfica indica que el cable tendrá duración prolongada si  la  relación p/Su es menor que 0.001. La sustitución de este valor en  la  ecuación 5 – 29  da:

Su=2000FdD     (5 – 30)

Donde Su es la resistencia última del alambre, no del cable, y las unidades de Su están relacionadas con las unidades  de F. Esta interesante ecuación contiene la resistencia del alambre, la carga y los diámetros del cable y la polea; es decir las  cuatro variables de diseño en una  sola  ecuación. Dividiendo  ambos  miembros de la ecuación 5-29 entre la resistencia última de los alambres Su y despejando F, se obtiene:

Ff=pSuSudD2     (5 – 31)

Donde Ff se interpreta como la tensión permisible  a  la  fatiga cuando el alambre se flexiona un número de veces correspondiendo a p/Su, relación seleccionada en la gráfica de  la  Figura A5.5 para un cable y una expectativa de duración particulares. El factor de seguridad puede definirse en el caso de la fatiga como:

n=FfFt     (5 – 32)

Donde Ff es la resistencia a la tensión del  cable  bajo  flexión y Ft es la tensión en el lugar donde el cable está flexionado. Desafortunadamente, con frecuencia el diseñador dispone  de información de proveedores que tabula la tensión última del cable y no da a conocer la resistencia última Su de los alambres de que está hecho el cable. Algunos datos guía para la resistencia última de ciertos alambres son:

Acero de arado dúctil                           180 < Su < 210 Kpsi

Acero de arado                                    210 < Su < 240 Kpsi

Acero de arado mejorado (monitor)     240 < Su < 280 Kpsi

En el uso de los cables metálicos, el factor de seguridad se ha definido como:

n=FuFt     o bien     n=F'u−FbFt     (5 – 33)

Donde Fb es la tensión en el cable que induciría el mismo esfuerzo en el alambre exterior predicho por la ecuación  5-27 y F'u la carga de rotura del cable. El factor de seguridad en carga de fatiga puede definirse como en la ecuación 5 – 32, o bien utilizando un análisis estático y compensando con un factor de seguridad grande, aplicable a cargas estáticas como en la tabla 5 – 19. Cuando se emplean factores de seguridad  contenidos  en  códigos, estándares, manuales de diseño de empresas o  industrias  o  bien recomendaciones de fabricantes de  cables metálicos o de la información técnica, asegúrese de investigar sobre qué base se  evalúa el factor de seguridad, y procédase de conformidad.

En la práctica los Ingenieros que desean resolver la  ecuación 5 – 30  deben determinar la resistencia del alambre Su  para el cable en consideración, desenredando lo suficiente  del  mismo para tener un tramo para la prueba de dureza Brinell. Luego puede hallarse Su por la ecuación siguiente:

Su=0.45 HB en psi     (5 – 34)

Su=3.10 HB en Mpa     (5 – 35)

La falla por fatiga en cables metálicos no es repentina, como en los cuerpos macizos, sino progresiva y se manifiesta como la fractura de un alambre exterior. Esto significa que el  inicio de la fatiga puede detectarse por inspección directa de rutina.

La gráfica de la Figura A5.6, es otra gráfica que  muestra el aumento de vida útil que  se  obtiene  utilizando  valores grandes de la relación D/d. En vista de que es finita la duración de un cable metálico que trabaja sobre poleas, resulta extremadamente importante que el diseñador especifique e insista en que se lleven a cabo sin falta la inspección periódica y los procedimientos de lubricación y mantenimiento adecuados durante todo el tiempo de servicio del cable.

Ejemplo Nº 5. (Problema 17-17 del Shigley & Mischke)

Hay que diseñar un ascensor provisional para una obra de construcción, que transportará trabajadores y materiales hasta una altura de 90 ft. La carga máxima estimada de elevación  es  de 5000 lbf., a una velocidad no superior a 2 ft/seg.  Con  base  en los diámetros mínimos de polea, un factor mínimo de  seguridad  y una aceleración de 4 ft/seg2, obtenga el número de cables  que se requiere. Considere cables de izaje estándar 6 x 19 de 1 pulg. de diámetro y hechos de acero de arado.

Datos:

h = l = 90 ft, Fmax = 5000 lbf, Vmax = 2 ft/s, a = 4 ft/s2,

cable de izaje estándar 6x19, d = 1 pulg, acero de arado

Solución:

El peso de un cable por unidad de longitud según la tabla 5 – 18:

Wcl=1.60d2=1.60(1)2=1.6lbfpulg

Por lo tanto un cable de 90 ft de longitud pesará:

Wc = (1.60) (90) = 144 lbf

La carga muerta sobre cada uno de los cables deberá ser:

Fm=5000N+Wc=5000N+144

Donde N es el número de cables necesarios.

Y la carga de manejo (carga viva) por cable, será de acuerdo con la segunda Ley de Newton.

Fv=ma=Fmga=(5000)(4)(32.2)N+(144)(4)32.2=621.12N+17.89

Entonces la fuerza total de diseño para un canle deberá ser:

Ft=Fm+Fv=5621.12N+161.89     (a)

V=2ftseg=2×60=120ftmin

De acuerdo con la tabla 5 – 19 para un ascensor de pasajeros, con velocidades de cable de hasta 300 ft/min, el factor mínimo de seguridad es n = 9.2, siendo:

n=FuFt=SuAmn⇒Ft=SuAmn

Por otra parte, el área metálica de cada cable es:

Am = 0.38 d2 = (0.38) (1)2 = 0.38 pulg2

Basándonos en una resistencia última mínima para el ascensor de arado, de 210 Kpsi, tendremos que la fuerza total sobre un cable será:

Ft=(210000)(0.38)9.2=8673.91 lbf

Igualando la ecuación (a) con el valor anterior se obtiene finalmente que el número de cables requeridos es:

N = 0.66

Por lo tanto un solo cable 6x19 es suficiente para satisfacer los requerimientos del problema.

Características de algunos tipos comunes de bandas.

TIPO DE

BANDA

FIGURA

JUNTA

TAMAÑO

CENTROS

INTERVALO DE

DISTANCIA ENTRE

Plana

Redonda

Reguladora o

de sincroniza_

ción

t

p

d

b

Si

Si

Ninguna

Ninguna

0.03 ≤ t ≤ 0.2 in

No hay límite

superior

No hay límite

superior

Limitada

Limitada

Trapecial

o en V

TABLA 5-1

0.75 ≤ t ≤ 5 mm

0.31 ≤ b ≤ 0.91 in

3/4 ≥ d ≥ 1/8 in

8 ≤ b ≤ 19 mm

P ≥ 2 mm

TABLA 5-2

Propiedades de algunos materiales para bandas planas y redondas (Diámetro = D,

espesor = t, ancho = W)

MATERIAL

TAMAÑ0

DE POLEA

lbf/in

lbf/in

DE FRICCION

COEFICIENTE

in

in

MINIMO

DIAMETRO

TENSION PERMISIBLE

POR UNIDAD DE ANCHO

A 600 ft/min.

PESO

ESPECIFICACION

3

Cuero

1 capa

t = 11/64

3

30

0.035-0.045

0.4

t = 13/64

3 1/2

33

0.035-0.045

0.4

2 capas

4 1/2

41

0.035-0.045

0.4

t = 18/64

t = 20/64

6

50

0.035-0.045

0.4

t = 23/64

9

60

0.035-0.045

0.4

Poliamida

F-0

t = 0.03

10

0.035

0.5

F-1

t = 0.05

35

0.035

0.5

1.0

0.60

F-2

t = 0.07

2.4

60

0.051

0.5

A-2

t = 0.11

2.4

60

0.037

0.8

A-3

t = 0.13

4.3

100

0.042

0.8

A-4

t = 0.20

9.5

175

0.039

0.8

A-5

t = 0.25

13.5

275

0.039

0.8

Uretano

w = 0.50

Véase la

tabla

5-3

5.2

0.038-0.045

0.7

w = 0.75

t = 0.078

9.8

0.038-0.045

0.7

t = 0.062

w = 1.25

t = 0.090

18.9

0.038-0.045

0.7

Redonda

d = 1/4

Véase la

tabla

5-3

8.3

0.038-0.045

0.7

d = 3/8

18.6

0.038-0.045

0.7

d = 1/2

33.0

0.038-0.045

0.7

0.038-0.045

0.7

d = 3/4

74.3

a

a

c

c

c

c

c

c

c

b

d

c

c

c

c

c

c

c

Agregue 2 m al tamaño de la polea en el caso de bandas de 8 m de ancho o más

Revestimiento de fricción de caucho acrilonitrilo-butadieno en ambos lados

Fuente: Eagle Belting Co, Des Plaines, III.

a

b

c

d

A 6% de elongación; 12% es el valor máximo permisible.

Fuente: Habasit Engineering Manual, Habasit Belting, Inc., Cambee (Atlanta), Ga

.

TABLA 5-3

Tamaño mínimo de polea para bandas de uretano planas y redondas.

(Los diámetros de polea indicados están en pulgadas.)

CLASE DE

BANDA

DE BANDA

TAMAÑO

RELACION DE LA VELOCIDAD DE POLEA

A LA LONGITUD DE BANDA rev/(ft*min)

HASTA 250

250 A 499

500 A 1000

Plana

0.50 x 0.062

0.38

0.44

0.50

0.75 x 0.078

0.50

0.63

0.75

1.25 x 0.090

0.50

0.63

0.75

Redonda

1/4

1.50

1.75

2.00

3/8

2.25

2.62

3.00

1/2

3.00

3.5

4.00

3/4

5.00

6.00

7.00

Fuente: Eagle Belting Co., Des Plaines, III.

TABLA 5-4

MATERIAL

DIAMETRO DE LA POLEA MENOR, in

1.6 A 4

4.5 A 8

9 A 12.5

14,16

18 A 31.5

MAS DE 31.5

Cuero

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Poliamida, F-0

0.95

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

F-1

0.92

0.95

0.70

F-2

0.73

0.86

0.96

A-2

0.73

0.86

0.96

A-3

0.87

0.94

0.96

1.0

0.70

A-4

0.71

0.80

0.85

0.92

A-5

0.72

0.77

0.91

*Valores promedio de C  para los intervalos dados se aproximaron a partir de curvas de Habasit Engineering

Manual, Habasit Belting, Inc., Chamblee (Atlanta), Ga.

p

Factor de corrección C  para bandas planas*

p

TABLA 5-5

Altura de coronamiento y diámetros ISO de poleas para bandas planas

DIAMETRO DE

POLEA, in

CORONAMIENTO

in

DIAMETRO DE

POLEA, in

CORONAMIENTO, in

w ≤ 10 in

w >10 in

1.6, 2, 2.25

0.012

12.5, 14

0.03

0.03

2.8, 3.15

0.012

0.012

12.5, 14

0.04

0.04

3.55, 4, 4.5

22.4, 25, 28

0.05

0.05

5, 5.6

0.016

31.5, 35.5

0.05

0.06

6.3, 7.1

0.020

40

0.05

0.06

8, 9

0.024

45, 50, 56

0.06

0.08

10, 11.2

0.030

63, 71, 80

0.07

0.10

*El coronamiento o combadura debe estar redondeado y no en ángulo; la rugosidad máxima es Ra  = AA63 µin

FIGURA A5.1

Factor de corrección de velocidad C  para bandas de cuero (correas). (Fuente de datos: Machinery's Handbook, 20a. ed., Industrial Press, Nueva York, 1976, p. 1047.)

13/64"

11/64"

18/64" & 20/64"

25/64"

1.0

0.9

0.8

0.7

0

1

2

3

4

5

6

Velocidad de la banda10-3 V, ft/min

Factor de Velocidad C

TABLA 5-6

Secciones de bandas trapeciales (o en V) estándares

SECCION

ANCHO a,

ESPESOR b,

DE POLEA, in

POTENCIAS PARA UNA

in

in

MINIMO

DIAMETRO

O MAS BANDAS, hp

A

1/2

11/32

3.0

1/4 - 10

21/32

7/16

5.4

1 - 25

B

C

7/8

17/32

9.0

15 - 100

D

1 1/4

3/4

13.0

50 - 250

E

1 1/2

1

21.6

100 o mayor

a

b

40



TABLA 5-7

Circunferencias internas de bandas en V estándares

SECCION

CIRCUNFERENCIA, in

A

B

C

D

E

180,

195,

210,

240,

270,

300,

330,

360,

390,

420,

480,

540,

600,

390,

420,

480,

540,

600,

660

660

120,

128,

144,

158,

162,

120,

128,

173,

180,

195,

210,

240,

270,

300,

330,

360,

144,

158,

162,

173,

180,

195,

210,

240,

270,

300,

330,

360,

390,

420,

136,

51,

60,

68,

75,

81,

85,

90,

96,

105,

112,

158,

173,

180,

195,

210,

240,

270,

300

120,

128,

105,

112,

131,

144,

136,

79,

81,

83,

85,

90,

93,

97,

100,

103,

35,

38,

42,

46,

48,

51,

53,

55,

57,

60,

62,

64,

65,

66,

68,

71,

75,

78,

120,

105,

112,

75,

78,

80,

85,

90,

120,

96,

105,

112,

71,

66,

68,

35,

38,

42,

46,

48,

51,

53,

55,

57,

60,

62,

64,

26,

31,

33,

128

TABLA 5-8

Conversiones de longitud de banda. (Súmese la cantidad enlistada a la circunferencia

interior para obtener la longitud de paso en pulgadas)

Sección de banda

Cantidad a sumar

1.3   1.8   2.9   3.3   4.5

A      B      C      D      E

TABLA 5-9

Potencias nominales en hp de bandas trapeciales (o en V) estándares

SECCION

DE BANDA

DIAMETRO DE

PASO DE POLEA, in

VELOCIDAD DE LA BANDA, ft/min

1000

2000

3000

4000

5000

A

2.6

0.47

0.62

0.15

0.53

3.0

0.66

1.01

1.12

0.93

0.38

3.4

0.81

1.31

1.57

1.53

1.12

3.8

0.93

1.55

1.92

2.00

1.71

4.2

1.03

1.74

2.20

2.38

2.19

4.6

1.11

1.89

2.44

2.69

2.58

5.0 o más

1.17

2.03

2.64

2.96

2.89

B

4.2

1.58

1.68

1.26

0.22

1.07

4.6

1.27

1.99

2.29

2.08

1.24

5.0

1.44

2.33

2.80

2.76

2.10

5.4

1.59

2.62

3.24

3.34

2.82

5.8

1.72

2.87

3.61

3.85

3.45

6.2

1.82

3.09

3.94

4.28

4.00

6.6

1.92

3.29

4.23

4.67

4.48

7.0 o más

2.01

3.46

4.49

5.01

4.90

C

6.0

1.84

2.66

2.72

1.87

7.0

2.48

3.94

4.64

4.44

3.12

8.0

2.96

4.90

6.09

6.36

5.52

9.0

3.34

5.65

7.21

7.86

7.39

10.0

6.25

8.11

9.06

8.89

3.64

11.0

3.88

6.74

8.84

10.0

10.1

12.0 o más

4.09

9.46

10.9

11.1

7.15

D

10.0

4.14

6.13

6.55

5.09

1.35

11.0

5.00

7.83

9.11

8.50

5.62

12.0

5.71

9.26

11.2

11.4

9.18

13.0

6.31

10.5

13.0

13.8

12.2

14.0

6.82

11.5

14.6

15.8

14.8

15.0

7.27

12.4

15.9

17.6

17.0

16.0

7.66

13.2

17.1

19.2

19.0

17.0 o más

8.01

13.9

18.1

20.6

20.7

E

16.0

8.68

14.0

17.5

18.1

15.3

18.0

9.92

16.7

21.2

23.0

21.5

20.0

10.9

18.7

24.2

26.9

26.4

22.0

11.7

20.3

26.6

30.2

30.5

24.0

12.4

21.6

28.6

33.8

32.9

26.0

13.0

22.8

30.3

35.1

36.7

28.0 o más

13.4

23.7

31.8

37.1

39.1

1

0.9

0.7

0.5

90

120

150

180

Factor de corrección K  para el ángulo de contacto. Se multiplica por este

factor el valor de potencia nominal (en hp) para obtener la potencia corregida.

Angulo de contacto θ

FIGURA A5.2

Factor de corrección K1

TABLA 5-10

Factor de corrección de longitud de banda K  *

2

FACTOR

DE LONGITUD

LONGITUD DE BANDA NOMINAL, in

BANDAS A

BANDAS B

BANDAS C

BANDAS E

BANDAS D

0.85

Hasta 35

Hasta 46

Hasta75

Hasta 128

0.90

38 - 46

48 - 60

81 - 96

144 - 162

Hasta 195

0.95

48 - 55

62 - 75

105 - 120

173 - 210

210 - 240

1.00

60 - 75

78 - 97

128 - 158

240

270 - 300

1.05

78 - 90

105 - 120

162 - 195

270 - 330

330 - 390

1.10

96 - 112

128 - 144

210 - 240

360 - 420

420 - 480

1.15

120 o más

158 - 180

270 - 300

480

540 - 600

1.20

195 o más

330 o más

540 o más

660

Multiplique por este factor el valor de potencia nominal en hp por banda para o

obtener la potencia corregida.

*

TABLA 5-11

Factores de servicio sugeridos K  para transmisiones de bandas en V

s

FUENTE DE POTENCIA MOTRIZ

CARACTERISTICA

DE MOMENTO

TORSIONAL NORMAL

MOMENTO TORSIONAL

CARACTERISTICA

DEL IMPULSO

ALTO O NO UNIFORME

Uniforme

Choque ligero

Choque mediano

Choque fuerte

1.0 a 1.2

1.1 a 1.3

1.1 a 1.3

1.2 a 1.4

1.2 a 1.4

1.4 a 1.6

1.3 a 1.5

1.5 a 1.8

20

10

0

0

10

20

30

40

Número de dientes, N

FIGURA A5.3

Variación cordal de la velocidad

TABLA 5-12

Pasos estándares de bandas reguladoras

SERVICIO

DESIGNACION

PASO, in

Extra-ligero

XL

1/5

Ligero

L

3/8

Pesado

H

1/2

Extra-pesado

XH

7/8

Doble extra-pesado

XXH

1 1/4

TABLA 5-13

Dimensiones de cadenas de rodillos estándares (fabricación estadounidense)

NUMERO

DE

CADENA

ANSI

in (mm)

ANCHO

in (mm)

RESISTENCIA

MINIMA A

LA TENSION

lbf (N)

PESO

MEDIO

lbf/ft

(N/m)

DIAMETRO

DE RODILLO

in (mm)

ESPACIAMIENTO

DE

TORONES

in (mm)

PASO

25

0.250

0.125

780

0.09

0.130

0.252

(6.35)

(3.18)

(3470)

(1.31)

(3.30)

(6.40)

35

0.375

1760

0.21

0.200

0.399

0.188

(9.52)

(4.76)

(7830)

(3.06)

(5.08)

(10.13)

41

0.500

1500

0.25

3.06

0.25

(12.70)

(6.35)

(6670)

(3.65)

(7.77)

40

0.500

0.312

3130

0.42

0.312

0.566

(12.70)

(7.94)

(13920)

(6.13)

(7.92)

(14.38)

50

0.625

0.375

4880

0.69

0.400

0.713

(15.88)

(9.52)

(21700)

(10.1)

(10.16)

(18.11)

60

0.750

0.500

1.00

0.469

0.897

7030

(19.05)

(12.7)

(31300)

(14.6)

(11.91)

(22.78)

80

1.000

0.625

12500

1.71

0.625

1.153

(25.40)

(15.88)

(55600)

(25.0)

(15.87)

(29.29)

100

1.250

19500

2.58

0.750

1.409

0.750

(31.75)

(19.05)

(86700)

(37.7)

(19.05)

(35.76)

120

1.500

1.000

28000

3.87

0.875

1.789

(38.10)

(25.40)

(124500)

(56.5)

(22.22)

(45.44)

140

38000

4.95

1.000

1.924

1.750

1.000

(44.45)

(25.40)

(169000)

(72.2)

(25.40)

(48.87)

160

2.000

1.250

50000

6.61

1.125

2.305

(50.80)

(31.75)

(222000)

(96.5)

(28.57)

(58.55)

180

2.250

1.406

63000

9.06

1.406

2.592

(57.15)

(35.71)

(280000)

(132.2)

(35.71)

(65.84)

200

2.500

1.500

78000

10.96

1.562

2.817

(63.50)

(38.10)

(347000)

(159.9)

(39.67)

(71.55)

240

3.00

1.875

112000

16.4

1.875

3.458

(76.70)

(47.63)

(498000)

(2.39)

(47.62)

(87.83)

Fuente: Recopilado de ANSI B29,1 - 1975

1800

1.16

3.93

8.96

10.7

1.79

12.4

2000

1.27*

4.32*

7.72*

1.52*

9.23*

10.6

2500

1.56

5.28

5.51*

1.10*

6.58*

7.57

3000

1.84

5.64

4.17

0.83

4.98

5.76

Tipo A

Tipo B

Tipo C

*Determinado a partir de las tablas ANSI mediante interpolación lineal.

baño; tipo C: lubricación por chorro de aceite.

Fuente: Recopilado de ANSI B29.1-1975 solo para información de B29.9-1958.

Nota: Tipo A: con lubricación manual o por goteo; tipo B: con lubricación de disco o por

TABLA 5-14

Capacidad de potencia (en hp) de una cadena de rodillos de paso sencillo y un

solo torón (o cordón) para una rueda catarina de 17 dientes

VELOCIDAD DE

LA RUEDA

r.p.m. (rev/min)

25

35

40

41

50

60

NUMERO ANSI DE CADENA

50

0.05

0.16

0.37

0.20

0.72

1.24

0.09

0.29

0.69

0.38

1.34

2.31

100

150

0.13*

0.41*

0.99*

0.55*

1.92*

3.32

200

0.16*

0.54*

1.29

0.71

2.50

4.30

300

0.23

0.78

1.85

1.02

3.61

6.20

400

0.30*

1.01*

2.40

1.32

4.67

8.03

500

0.37

1.24

2.93

1.61

5.71

9.81

600

0.44*

1.46*

3.45*

1.90*

6.72*

11.6

700

0.50

1.68

3.97

2.18

7.73

13.3

800

0.56*

1.89*

4.48*

2.46*

8.71*

15.0

900

0.62

2.10

4.98

2.74

9.69

16.7

1000

0.68*

2.31*

5.48

3.01

10.7

18.3

1200

0.81

2.73

6.45

3.29

12.6

21.6

1400

0.93*

3.13*

7.41

2.61

14.4

18.1

1600

1.05*

3.53*

8.36

2.14

12.8

14.8

Capacidad de potencia (en hp) de una cadena de rodillos de paso sencillo y un

VELOCIDAD DE

LA RUEDA

r.p.m. (rev/min)

NUMERO ANSI DE CADENA

50

100

150

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

TABLA 5-15

solo torón (o cordón) para una rueda catarina de 17 dientes (concluye)

100

120

140

160

180

200

240

80

2.88

5.52

9.33

14.4

20.9

28.9

38.4

61.8

5.38

10.3

17.4

26.9

39.1

54.0

71.6

7.75

14.8

25.1

38.8

56.3

77.7

10.0

19.2

32.5

50.3

72.9

101

134

215

103

166

115

14.5

27.7

46.8

72.4

105

145

193

310

18.7

35.9

60.6

93.8

136

188

249

359

22.9

43.9

74.1

115

166

204

222

0

27.0

51.7

87.3

127

141

155

169

31.0

59.4

89.0

101

112

123

0

35.0

63.0

72.8

82.4

91.7

101

39.9

52.8

61.0

69.1

76.8

84.4

37.7

45.0

52.1

59.0

65.6

72.1

28.7

34.3

39.6

44.9

49.9

0

Tipo B

22.7

27.2

31.5

35.6

0

18.6

22.3

25.8

0

1800

15.6

18.7

21.6

2000

13.3

15.9

0

2500

9.56

0.40

3000

7.25

0

Tipo C

Tipo C'

Nota: Tipo A: con lubricación manual o por goteo; tipo B: con lubricación de disco o por baño

tipo C: lubricación con chorro de aceite; tipo C': como el tipo C pero ésta es una región con

especial dificultad; el diseño debe someterse al fabricante para evaluación.

Fuente: Recopilada de la sección de ANSI B29.1-1975 solo para información, y de B29.9-1958.

TABLA 5-16

Factores de corrección por dientes

NUMERO DE

DIENTES EN

RUEDA IMPULSORA

FACTOR DE

CORRECCION

POR DIENTES K1

NUMERO DE

DIENTES EN

RUEDA IMPULSORA

FACTOR DE

CORRECCION

POR DIENTES K1

11

0.53

22

1.29

12

0.62

23

1.35

13

0.70

24

1.41

14

0.78

25

1.46

15

0.85

1.73

30

16

0.92

35

1.95

17

1.00

40

2.15

18

1.05

45

2.37

19

1.11

50

2.51

20

1.18

55

2.66

21

1.26

60

2.80

TABLA 5-17

NUMERO DE TORONES

K

1

1.0

2

1.7

3

2.5

4

3.3

2

2

Factores K   por torones múltiples

TABLA 5-18

Datos de cables metálicos de acero

CABLE

POR PIE

DE POLEA

ESTANDARES

MATERIAL

EXTERIORES

Mpsi

PESO

MINIMO

TAMAÑOS

ALAMBRES

DIAMETRO

TAMAÑO DE

MODULO

DE

6 X 7 de arrastre

1.50d

42d

1/4 - 1 1/2

14

100

RESISTENCIA,

ELASTICIDAD*

2

lbf

in

d, in

Kpsi

14

88

14

76

Acero monitor

Acero de arado

Acero de arado dúctil

d/9

d/9

d/9

6 x 19 de izaje

normal

1.60d

1/4 - 2 3/4

Acero monitor

d/13 - d/16

12

106

2

26d - 34d

Acero de arado

d/13 - d/16

12

93

Acero de arado dúctil

d/13 - d/16

12

80

6 x 37, flexible

especial

1.55d

18d

1/4 - 3 1/2

d/22

11

100

Acero monitor

2

Acero de arado

d/22

11

88

8 x 19, flexible

extra

1.45d

21d - 26d

d/15 - d/19

10

92

2

Acero monitor

Acero de arado

d/15 - d/19

10

80

7 x 7, para avión

1.70d

1/16 - 3/8

Acero resistente a la

corrosión

Acero al carbono

124

124

2

7 x 9, para avión

1/8 - 1 3/8

Acero resistente a la

corrosión

Acero al carbono

1.75d

2

De 19 alambres,

para avión

2.15d

1/32 - 5/16

135

143

Acero resistente a la

corrosión

Acero al carbono

2

165

165

1/4 - 1 1/2

*El módulo de elasticidad es sólo aproximado; depende de las cargas y, en general, aumenta con la duración o

vida útil del cable.

La resistencia se basa en el área transversal nominal del cable. Las cifras dadas son sólo aproximadas y se

basan en cables de 1 in y en cables para avión de 1/4 in.

Fuente: Recopilado de American Steel and Wire Company Handbook.

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

50

Relación D/d

Porcentaje de pérdida de resistencia debido a diferentes relaciones D/d, se dedujo a partir

de datos normales de prueba para cables de clases 6x19 y 6x17. (Tomado de Wire Rope

User Manual; reproducido con autorización de American Iron and Steel Institute.)

FIGURA A5.4

Porcentaje de pérdida de resistencia

TABLA 5-19

Factores de seguridad mínimos para cables de acero*

Cables de vía

3.2

Para ascensores de pasajeros

Tirantes

3.5

7.60

50

Tiros de mina

300

9.20

Hasta 500

8.0

11.25

800

1000-2000

7.0

1200

11.80

2000-3000

6.0

1500

11.90

Más de 3000

5.0

Para elevadores de carga

De izaje

5.0

50

300

800

1200

1500

6.65

De arrastre

6.0

8.20

6.0

Para grúas y cabrías

10.00

Para montacargas eléctricos

7.0

10.50

Para elevadores manuales

5.0

10.55

Para elevadores privados

7.5

Para volcadores motorizados

Para volcador manual

4.5

50

300

4.8

6.6

500

8.0

Para elevadores de granos

7.5

*El uso de estos factores no impide una falla por fatiga.

Fuente: Recopilada de una variedad de fuentes incluyendo la norma ANSI A17.1-1978.

TABLA 5-20

Presión de apoyo máxima permisible de cables sobre poleas (en psi)

CABLE

FUNDIDOb

FUNDIDOc

EN FRIOd

MANGANESOe

HIERRO

ACERO

FUNDIDOS

HIERROS

ACEROS AL

Torzal regular

6 x 7

150

300

550

650

1470

6 x 19

250

480

900

1100

2400

6 x 37

300

585

1075

1325

3000

8 x 19

350

680

1260

1550

3500

Torzal Lang

6 x 7

6 x 19

6 x 37

165

350

600

715

1650

275

550

1000

1210

2750

330

660

1180

1450

3300

a En grano de extremo de madera de haya, nogal americano o de goma.

b Para H   (min) = 125.

c 30-40 al carbono; H   (min) = 160.

d Usese sólo con dureza superficial uniforme.

e Para altas velocidades con poleas balanceadas que tengan superficies rectificadas

(o esmeriladas).

Fuente: Wire Rope Users Manual, AISI, 1979.

MADERAa

B

B

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

1

2

3

4

5

6

7

6x37

6x19

6x12

Número de flexiones hasta la falla, en millones

FIGURA A5.5

acero y la presión de apoyo en la polea.

Relación determinada experimentalmente entre la duración a la fatiga del cable de

Relación presión resistencia 1000p/Su

100

80

60

40

20

0

0

10

20

30

40

50

60

FIGURA A5.6

Curva de duración de servicio con base solo en los esfuerzos de flexión y tensión. Esta

curva indica, por ejemplo, que la duración correspondiente a D/d = 48 es dos veces la

de D/d = 33. (Tomado de Wire Rope User Manual; reproducido con autorización de

can Iron and Steel Institute.)

Relación D/d

Duración de servicio Relativa, %