UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA

NÚCLEO DE TERMOFLUIDOS

TERMODINÁMICA II

# GUIA No. 4: COMBUSTION

Elaborada y/o recopilada por: Ing. Rubén Arévalo

- Se quema butano con aire y una análisis volumétrico de los productos de la combustión en base seca arroja la siguiente composición: CO2: 7.8%; CO: 1.1%; O2: 8.2%; N2: 82.9%. Determine el porcentaje de aire teórico usado en este proceso de combustión.

- Se quema un combustible hidrocarburo con aire y se obtiene el siguiente análisis volumétrico en base seca: CO2: 10.5%; O2: 5.3%; N2: 84.2%. Determine la composición del combustible en base másica y el porcentaje de aire teórico utilizado en el proceso de combustión.

- Se quema octano con el aire teórico en un proceso a presión constante (P=100 kPa) y los productos se enfrían hasta 25°C.

- ¿Cuántos kilogramos de agua condensan por kilogramo de combustible quemado?

- Suponga que el aire usado para la combustión tiene una humedad relativa de 90% y que está a una temperatura de 25°C y 100 kPa de presión. ¿Cuántos kilogramos de agua condensarán por kilogramo de combustible cuando los productos son enfriados hasta 25°C?

- El gas caliente que sale de un motor de combustión interna es analizado y se encuentra que tiene la siguiente composición en base volumétrica: CO2: 10%; H2O: 13%; CO: 2%; O2: 3%; N2: 72%. Este gas va a ser alimentado a un “reactor de gas” y mezclado con una cierta cantidad de aire para eliminar el CO. Se decidió que una fracción molar de O2 de 10% en la mezcla que sale del reactor asegurará la eliminación total del CO. ¿Cuál debe ser la relación de flujos que entran al reactor en kmolaire/kmolgas?

- Un motor de combustión interna quema octano líquido y usa 125% de aire teórico. El aire y el combustible entran a 25°C y los productos salen a 900K. En la máquina el 85% del carbón se transforma en CO2 y el resto en CO. La transferencia de calor desde esta máquina es igual al trabajo que produce. Determine:

- La potencia de salida del motor si quema 0.005 kgcomb/s.

- La composición y la temperatura de rocío de los productos de la combustión si la presión de descarga de los gases es 100 kPa.

- Un gas natural consistente de 80% de metano y 20% de etano (en base volumétrica) se quema con 150% del aire teórico en un proceso de EEFE. Se transfiere calor desde los productos de combustión hasta que éstos alcanzan una temperatura de 700 K. El combustible entra a la cámara de combutión a 25°C y el aire a 400K. Determine la transferencia de calor por kmol de combustible.

- Un recipiente rígido está cargado con 1 kmol de CO y 2 kmol de O2. La presión total es 0.1 MPa y la temperatura es 298K antes de la combustión. La combustión ocurre y los productos se enfrían hasta 1300K. Asuma combustión completa. Determine:

- La presión final (note que el número de moles cambia durante la combustión).

- La transferencia de calor.

- Octano líquido entra a la cámara de combustión de una turbina de gas a 25°C y el aire entra, proveniente del compresor, a 500K. Se determina que el 98% del carbón del combustible se quema y forma CO2 y el restante 2% se quema y forma CO. ¿Qué cantidad de aire en exceso será requerida si la temperatura de los productos está limitada a 1100K?

- Propano gaseoso a 25°C se mezcla con aire a 400K y se quema con 300% del aire teórico. ¿Cuál es la temperatura de flama adiabática?

- Propano gaseoso a 25°C se mezcla con aire a 400K y se quema. ¿Qué porcentaje de aire teórico debe ser usado si la temperatura de los productos es 1200K? Asuma un proceso adiabático y combustión completa.

- Un gas natural formado por 60.1% de metano, 14.8% de etano, 13.4% de propano, 4.2% de butano y 7.5% de nitrógeno se quema con 150% de aire teórico. Calcula la temperatura de flama adiabática para combustión completa, si la temperatura de los reactantes es 25°C.

- Propano gaseoso a 25°C reacciona con aire húmedo a 400 K en un proceso de EEFE. El proceso de combustión es adiabático y la temperatura de salida de los gases  es 1200K. Se analiza una muestra de los productos y se encuentra que tiene una temperatura de rocío de 70°C. Determine el porcentaje de aire teórico usado y la humedad relativa del aire. Asuma combustión completa y que la presión es 100 kPa a través del proceso.

- Una mezcla de 20% de metano y 80% de etano en base molar se estrangula desde 65°C, 10 MPa hasta 100 kPa y se alimenta a una cámara de combustión donde experimenta combustión completa con aire, el cual entra a 400 K, 100 kPa. La cantidad de aire es tal que los productos de combustión salen a 1200K, 100 kPa.  Asumiendo que el proceso de combustión es adiabático y que todos los componentes se comportan como gases ideales excepto el combustible, el cual se comporta de acuerdo a la regla de Kay, determine:

- El porcentaje de aire teórico requerido.

- La temperatura de rocío de los productos.

- Determine la entalpía de combustión a 25°C de un gas natural cuya composición es 54.3% de metano, 16.3% de etano, 16.2% de propano, 7.4% de butano y 5.8% de nitrógeno, considerando que los productos incluyen:

- Vapor de agua.

- Agua líquida.

- Un kmol de carbón a 25°C, 0.1 MPa y 2 kmol de O2 a 400K, 0.1 MPa, entran a una cámara de combustión y los productos salen a 1400K, 0.1 MPa. Asumiendo combustión completa y un proceso de EEFE, determine:

- La transferencia de calor por kmol de combustible.

- El cambio neto de entropía para el proceso, si el calor es transferido hacia los alrededores a 25°C.

- Los siguientes datos fueron tomados en una cámara de combustión de una turbina de gas:

- COMBUSTIBLE: C4H10 (g) a 25°C, 0.1 MPa

- AIRE: 300% del aire teórico a 25°C, 0.1 MPa

- VELOCIDAD DE ENTRADA DEL AIRE: 70 m/s

- VELOCIDAD DE SALIDA DE LOS PRODUCTOS: 700 m/s

- TEMPERATURA Y PRESION DE LOS PRODUCTOS: 900K, 0.1 MPa

Asumiendo combustión completa, determine:

- La transferencia de calor por kmol de combustible.

- El cambio neto de entropía por kmol de combustible.

- Un pequeño motor de gasolina enfriado con aire tiene una potencia de salida de 1 kW. La temperatura de los productos es 660K. Un análisis volumétrico de los productos arroja los siguientes resultados: CO2, 11.4%; O2, 1.6%; CO, 2.9%; N2, 84.1%. El combustible usado puede ser considerado como C8H18 y el aire y el combustible entran a la máquina a 25°C. El flujo másico de combustible es 0.00015 kg/s.

- Determine la velocidad de transferencia de calor desde la máquina.

- ¿Cuál es la eficiencia de la máquina?

- Considere el proceso de combustión del problema 10, en el cual propano a 25°C se quema con aire a 400K y la temperatura de los productos es 1200K. Dados estos mismos estados, asuma que la combustión tiene una eficiencia de 90% y que el 95% del carbón en el propano se quema para formar CO2 y 5% se quema para forma CO. ¿Cuál es la transferencia de calor desde la cámara de combustión para este proceso?

- Una mezcla gaseosa de 30% de propano y 70% de butano (en base molar) a 25°C se quema con aire húmedo a 400 K y un 7% de humedad relativa en un proceso de EEFE. Durante la combustión, un 85% del carbón se transforma en dióxido de carbono y el resto en monóxido de carbono. Si la temperatura de los productos está limitada a 1000 K y todo el proceso se desarrolla a una presión de 100 kPa, determine:

- El exceso de aire utilizado.

- La temperatura de rocío de los productos.

- El cambio neto de entropía.

- Se puede verificar que para es mismo proceso, pero considerando combustión completa, el porcentaje de aire teórico requerido es 350%. ¿Cuál es la eficiencia del proceso de combustión?

- Determine el poder calorífico inferior de la gasolina, C8H18, a la temperatura de 25°C, en kJ/kg.

- Acetileno gaseoso, C2H2, a 25°C, se quema con 50% de exceso de aire a 100 kPa, 25°C y 60% de humedad relativa. Determine la temperatura de flama adiabática.

- Un motor de gasolina se ha convertido para que trabaje con propano gaseoso (C3H8), como se muestra en la figura anexa. Asuma que el propano entra a la máquina a 25°C y a una relación de 40 kg/h. Se utiliza sólo el 90% del aire teórico a 25°C, por lo cual una parte del hidrógeno del combustible no se oxida y aparece en los productos como H2. Además, sólo el 90% del carbono del combustible se transforma en dióxido de carbono y el 10% restante forma monóxido de carbono. Los productos de la combustión salen por el tubo de escape a 1000K. La pérdida de calor del motor es de 120 kW y puede considerar que el sumidero que recibe esta energía tiene una temperatura promedio de 50°C. Todo el proceso se realiza a una presión de 100 kPa.

- ¿Cuál es la potencia de salida del motor?

- ¿Cuál es su eficiencia térmica?

Productos de la Combustión

WSALIDA

90% del Aire Teórico

Propano Gaseoso

QPERDIDO

MOTOR DE COMBUSTION INTERNA

Determine el cambio neto de entropía para el proceso, en kJ/kgCOMBK.

## RESULTADOS

1. 152.92%

2. 82.69% de C y 17.31% de H; 131%

3. 1.1655 kgAGUA/kgCOMB; 1.411 kgAGUA/kgCOMB

4. 0.7176 kmolAIRE/kmolGAS

5. 69.66 kW; 8.56%CO2; 1.51%CO; 11.32%H2O; 73.92%N2; 4.69%O2; 47.96°C

6. -754685.74 kJ/kmolCOMB

7. 363.54 kPa; -202394.43 kJ

8. 320%

9. 1239.36K

10. 317%

11. 1806K

12. 220%; 10.7%

13. 314%; 34.92°C

14. 1196135.59 kJ/kmolCOMB; -1310253.52 kJ/kmolCOMB

15. -306705 kJ/kmolCOMB; 1151.028 kJ/K

16. -185321.43 kJ/kmolCOMB; 4263.92 kJ/kmolCOMBK

17. -4.08 kW; 13.92%

18. -149539.6 kJ

19. 227%; 61°C; 3821.73 kJ/kmolCOMBK; 93.28%

20. 44424.32 kJ/kg

21. 2146.17 K

22. 189.94 kW; 61.29%; 60.63 kJ/kmolCOMBK